Šikmá schodisková plošina SPZ 225

(Schodiskový výťah SPZ 225*)

Návod na obsluhu

Dodávateľ:	SPIG s. r. o.

Tulská 2

960 01 Zvolen

Projektant:  	Ing. Petr Slabina, CSc.

Upravil:          Martin Hojsa

Šikmá schodisková plošina*

Charakteristika zariadenia

Určenie:                     Šikmá schodisková plošina pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

Zatriedenie:	Určený výrobok – strojové zariadenie podľa §1 ods. 1 písm. a) NV SR č.436/2008 Z.z. v platnom znení - plošina pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Po uvedení na trh a odovzdaní podľa vyhlášky č. 508/2009 Z .z. : Vyhradené

technické zdvíhacie zariadenie skupiny B a druhu i, (Bi)

POPIS KONŠTRUKCIE

Schodisková plošina sa pohybuje po dráhe v tvare zábradlia, ktorú tvoria dve rúrky s priemerom 45mm upevnené na stenu schodiska.

Schodisková plošina sa skladá zo štíhlej skrine, v ktorej je pohon a elektrické ovládanie. Podlaha plošiny je ručne sklápateľná. Nájazdová rampa je ovládaná sklopnou opierkou (zábranou - bariérou). Plošina je vybavená bezpečnostnými senzormi, ktoré pri dotyku plošinu zastavia (citlivé hrany a citlivé dno).

Ovládanie: obsahuje tlačidlá pre smer jazdy a STOP tlačidlo. Ovládanie je v staniciach a na plošine. Ovládanie plošiny je možné v staniciach zamknúť kľúčikom.

U plošín na 230V sa plošina pripája do el. zásuvky.

Koncové polohy plošiny sú obmedzené polohovými a havarijnými koncovými spínačmi. Havarijný spínač zastaví plošinu pri poruche polohového spínača.

Ilustračný obrázok

Používanie plošiny je samoobslužné. Prepravovať na plošine sa môžu len cestujúci na vozíku a sediace osoby. Ak si prepravovaná osoba nevie zodpovedne plošinu ovládať, prepravuje sa pod dohľadom poučenej osoby. Nevyžaduje veľkú fyzickú silu, ovládacie prvky sú ľahko dosiahnuteľné.

Východisková stanica je podľa dohody so zákazníkom. Dolná aj horná stanica je vybavená privolávačom a podľa dohody so zákazníkom aj odosielačom.

- Návod na POUŽÍVANIE:

- odomknúť kľúčikom ovládanie plošiny.

- ručne otvoriť podlahu, ak sa plošina nenachádza v stanici je ju potrebné privolať tlačidlom smeru požadovanej jazdy

- otvoriť sklopnú opierku, tým sa otvorí aj nájazdová rampa.

- vojsť na plošinu, vozíček zabrzdíme.

- zatvoriť sklopnú opierku. Tým sa zdvihne aj nájazdová rampa. Potom je odistená jazda.

- stlačíme tlačidlo pre jazdu a držíme stlačené. Plošina sa dá do pohybu v žiadanom smere jazdy.

- ak sa v ceste vyskytne prekážka, alebo chceme zastaviť, pustíme tlačidlo jazdy. Plošina sa okamžite zastaví. Potom môžeme opačným tlačidlom jazdy od prekážky cúvnuť, alebo pokračovať v jazde.

- ak dôjde k dotyku plošiny (nájazdovej rampy alebo dna plošiny) s prekážkou, zastaví sa a zablokuje sa tlačidlo v pôvodnom smere jazdy. Pokračovať je možné po odstránení prekážky.

- keď plošina dôjde do stanice, sama zastaví.

- nájazdovú rampu otvoríme odklopením opierky na príslušnej strane.

- po opustení plošiny ručne zatvoríme podlahu. Plošina je pripravená na ďalšie použitie.

- ak chceme plošinu odoslať do parkovacej stanice, môže sa odoslať len zatvorená.. Odošleme tlačidlom ODOSIELAČ.

- privolaná plošina v stanici samočinne zastaví.

- kľúčikom zamknúť ovládanie plošiny, aby sa predišlo zneužitiu plošiny. Užívateľ si určí pravidlá uzamykania plošiny.

- Stop tlačidlo používame výnimočne len v tom prípade, ak zlyhajú všetky ostatné ochrany.

- Sprevádzajúca osoba môže použiť vzdialené ovládanie na kábli, toto ovládanie sa zasúva do konektoru na plošine a obsahuje jazdu hore a dole. Sprevádzajúca osoba musí ísť vždy za plošinou. Sprevádzajúca osoba môže, ak to inak nie je možné, pri ceste nahor ísť pred plošinou za podmienky mimoriadnej opatrnosti a dodržaním väčšej vzdialenosti. Sprevádzajúca osoba musí byť pripravená okamžite pustiť tlačidlo jazdy , ak je to potrebné (zakopnutie a pod.).

Ovládače:

- horný a dolný ovládací panel: 	-Kontrolka

-Tlačidlo jazdy hore 

-Tlačidlo jazdy dole 

-STOP

-Elektrický zámok ovládania

- ovládací panel medzistanice*: 	-Kontrolka

-Tlačidlo jazdy hore 

-Tlačidlo jazdy dole 

-STOP

-Elektrický zámok ovládania

* v prípade, že plošina má viac, ako 2 stanice

- plošina		-Tlačidlo jazdy hore 

-Tlačidlo jazdy dole 

-Stop

-Núdzové ovládanie

- vzdialené ovládanie na kábli	-Tlačidlo jazdy hore 

- -Tlačidlo jazdy dole 

- Núdzové vySLOBODenie  prebieha pod odborným dohľadom vyškoleného pracovníka užívateľa.

- V prípade poruchy mimo koncovej stanice je potrebné najprv prekontrolovať:

- - či svietia kontrolky na ovládacích paneloch (či je plošina pod prúdom)

- - či nedošlo k zdvihnutiu niektorej rampy alebo dotyku o kontaktnú podlahu (odspodu)

- - STOP tlačidlá, či nie je niektoré stlačené a zaaretované

- - poistky

- Ak sa poruchu nepodarí odstrániť je nutné vypnúť hlavný vypínač plošiny alebo vytiahnuť zo zásuvky. Následne cestujúceho na vozíčku zniesť pomocou dvoch až štyroch osôb do najbližšieho miesta podľa požiadavky prepravovanej osoby a podlahu zatvoriť.

- NúdzovÁ SIGNALIZÁCIA – ALARM -   je riešená tlačidlom zvonček umiestneným na plošine. V prípade použitia tohto zariadenia sa aktivuje zvukový signál.

- 6.  BEZPEČNOSŤ  PREVÁDZKY

- Bezpečnostné prvky:

- Pred zneužitím je plošina chránená elektrickým vypínačom na kľúč, ktorý spravuje správca plošiny (kapitola 7. Údržba, prehliadky a opravy).

- Pred jazdou s osobou musia byť sklopené sklopné opierky (zábrany – bariéry) a zdvihnuté nájazdové rampy, ktoré bránia vypadnutiu vozíka za jazdy. Bez ich zdvihnutia (rámp) sa plošina nedá do pohybu.

- Počas jazdy sa môže prevážaný pridržiavať madla.

- Ak je potrebné počas jazdy zastaviť, stačí  pustiť tlačidlo jazdy a plošina okamžite zastaví.

- Dotykové spínače rámp zastavujú plošinu pri dotyku s prekážkou.

- Citlivá podlaha pod plošinou pri stlačení zastaví pojazd.

- STOP tlačidlá na privolávači a plošine: Stop tlačidlo používame výnimočne len v tom prípade, ak zlyhajú všetky ostatné ochrany, alebo sa poruší elektrický obvod. Po stlačení Stop tlačidlá sa vypne hlavný vypínač prívodu el. energie. Pre opätovné použite plošiny je nutné zistiť a odstrániť príčinu závady a potom stop tlačidlo vrátiť do pôvodnej polohy.

- Havarijné koncové spínače. Zastavujú pojazd plošiny pri zlyhaní koncových polohových spínačov. Ak plošina zastaví až pomocou havarijného spínača, jej ďalší pohyb je možný, až po odbornom odstránení príčiny zlyhania.

- Pri poruche motora a brzdy plošina zastaví pre samosvornosť prevodovky.

- Pri poruche zubov prevodovky dôjde k zastaveniu, alebo vzpriečeniu. Plošina je držaná na ďalších zuboch. Pritom sa automaticky (preťažením) vypne el. istič.

- Pastorok a ďalšie diely pohonu sú dimenzované bezpečne podľa príslušných noriem a predpisov.

- Pri poruche horných kladiek, alebo zlomeniu ich osky ostane plošina visieť na kryte kladiek.

- Podlaha plošiny je zavesená na čapoch, ale v prípade ich poruchy sa vzprieči o rám , čím varuje, ale cestujúci nevypadne. Čapy sú z húževnatého materiálu, preto pred poruchou varujú zväčšením vôlí a naklonením plošiny, ktoré je patrné, ale nie je nebezpečné.

- Proti klzkosti podlahy za vlhka je podlaha plošiny opatrená peniažkovou protišmykovou gumou.

- Bezpečnosť osôb, ktoré nie sú schopné plošinu ovládať chráni vždy sprevádzajúca vyškolená osoba, ktorá môže v prípade potreby poradiť, pomôcť a v prípade núdze privolať pomoc.

- Samostatné osoby privolajú v prípade núdze mobilom správcu plošiny.

- Bezpečnostné pokyny:

- Je zakázané:

- preťažovať plošinu

- dopravovať stojacu osobu

- dopravovať vozíky alebo predmety, ktoré presahujú podlahu a zaťažujú tým sklopné rampy

- dopravovať vozíky alebo predmety, ktoré presahujú obrys plošiny, riziko vzpriečenia o steny v zatáčkach

- prepravovať na plošine osoby pod vplyvom alkoholu a nestabilné predmety

- zaťažovať plošinu dynamicky (pohupovaním, kývaním do strán, alebo zbytočným prepínaním smeru jazdy, či zastavovaním)

- nechávať predmety v dráhe plošiny

- prekážať plošine v jazde

- pridržiavať sa zábradlia - dráhy počas jazdy plošiny

- životu nebezpečné je zasahovať do elektrických častí zariadenia

- plošinu používať pri hasení požiaru alebo pri evakuácií pri požiari

- ÚDRŽBA, PREHLIADKY a opravy

- Údržba

- Údržbu môže vykonávať len pracovník vyškolený výrobcom a zapísaný v Knihe kontrol.

Akékoľvek opravy a zásahy do zariadení môže vykonávať len organizácia s príslušným odborným oprávnením (na zdvíhacie a elektrické zariadenia).

Mazanie ostatných mechanizmov plošiny vykoná servisné organizácia pri pravidelných odborných prehliadkach.

- Schodisková plošina nevyžaduje špeciálnu údržbu. Úlohou údržby je pravidelná kontrola funkčnosti plošiny 1 x týždenne.

- Náplne ložísk a prevodov sú na celú životnosť plošiny, minimálne na 5 rokov.

- Raz za 5 rokov urobí servisná organizácia vyčistenie a výmenu maziva podľa výkresu SPU (SPZ)-1-20, Mazací plán. Údržba len domazáva ložiská, ktoré to potrebujú, napríklad ložiská rámp po veľkom znečistení.

- V elektrickej časti plošiny je úlohou údržby pravidelná kontrola funkčnosti, výmena poistiek a obsluha ističov. Poistky sú v rozvádzači plošiny, ktorý je prístupný po odskrutkovaní predného krytu plošiny.

- Prehliadky:	vykonáva:

- týždenné	zákazník – správca plošiny

- mesačné	zákazník – plošinový technik

- ročné	revízny technik

- trojročné skúšky	revízny technik

- Správca plošiny a plošinový technik sú osoby u užívateľa zaškolené výrobcom. O zaškolení je zápis v knihe kontrol .V praxi to môže byť jedna osoba.

- Revízny technik musí mať príslušné oprávnenie na prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení.

- Servis:

- Garant servisu a servisná organizácia:

SPIG s. r. o.,

Tulská 2

- 960 01 Zvolen,

- tel.: 045/5330300