Kolieskové schodolezy Yack

Tabuľka Technických parametrov

|  | N961 | N961H1 | N961H | N962 | N962H1 | N962H | N963 | N963H1 | N963H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmotnosť stroja | 22kg | 23kg | 23,5kg | 22kg | 23kg | 23,5kg | 22kg | 23kg | 23,5kg |
| Hmotnosť kormidla | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg |
| Hmotnosť sedadla S podnožkou | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnosť operadla | 3,5kg | 3,5kg | 3,5kg |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnosť rámp pre uchytenie vozíka |  |  |  | 4kg | 4kg | 4kg |  |  |  |
| Hmotnosť dosky na zavesenie vozíka |  |  |  |  |  |  | 0,7kg | 0,7kg | 0,7kg |
| Hmotnosť batérie | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg |
| Hmotnosť zariadenia | 42kg | 43kg | 43,5kg | 38kg | 39kg | 39,5kg | 34,7kg | 35,7kg | 36,2kg |
| Hĺbka stroja (zavretá opierka nôh) | 570mm | 570mm | 570mm | 410mm | 410mm | 410mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Hĺbka stroja (otvorená opierka nôh) |  |  |  | 760mm | 760mm | 760mm |  |  |  |
| Šírka | 510mm | 510mm | 510mm | 530-700mm | 530-700mm | 530-700mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Minimálna výška | 1180mm | 1210mm | 1240mm | 1180mm | 1210mm | 1240mm | 1180mm | 1210mm | 1240mm |
| Maximálna výška | 1600mm | 1630mm | 1660mm | 1600mm | 1630mm | 1660mm | 1600mm | 1630mm | 1660mm |
| Min. manévrovací priestor | 700x700mm | 700x700mm | 700x700mm | 800x800mm | 800x800mm | 800x800mm | 800x800mm | 800x800mm | 800x800mm |
| Max. nosnosť | 130kg | 130kg | 120kg | 130kg | 130kg | 120kg | 130kg | 130kg | 120kg |
| Počet schodov na jedno nabitie | 500 | 400 | 300 | 500 | 400 | 300 | 500 | 400 | 300 |
| Max. výška schodu | 210mm | 240mm | 260mm | 210mm | 240mm | 260mm | 210mm | 240mm | 260mm |
| Min. nášľap - hĺbka schodu | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Motor | CC220V | CC220V | CC220V | CC220V | CC220V | CC220V | CC220V | CC220V | CC220V |
| Batérie | 2 x 12V 5Ah | 2 x 12V 5Ah | 2 x 12V 5Ah | 2 x 12V 5Ah | 2 x 12V 5Ah | 2 x 12V 5Ah | 2 x 12V 5Ah | 2 x 12V 5Ah | 2 x 12V 5Ah |
| Napätie motora | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Poistka | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Prevádzková teplota | -10oC +50 oC | -10oC +50 oC | -10oC +50 oC | -10oC +50 oC | -10oC +50 oC | -10oC +50 oC | -10oC +50 oC | -10oC +50 oC | -10oC +50 oC |
| Hlučnosť | 80dB | 80dB | 80dB | 80dB | 80dB | 80dB | 80dB | 80dB | 80dB |
| Nabíjacie napätie | 110-230V | 110-230V | 110-230V | 110-230V | 110-230V | 110-230V | 110-230V | 110-230V | 110-230V |
| Nabíjanie batérie | externé | externé | externé | externé | externé | externé | externé | externé | externé |
| Vstupné napätie | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Výstupné napätie | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Počet schodov v núdzovom režime | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. rýchlosť, schodov/min. | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 |